В архиве 10 папок для 10 испытуемых. В каждой папке шесть 30-секундных записей пробы «закрытые глаза». Файлы P, Sp, Sh представляют записи, выполненные от трех базовых, удаленных от скальпа, не подверженных влиянию ЭЭГ артефактов референтов: низ подбородка (P); первый грудной позвонок (Sp), объединенные электроды спереди и сзади основания шеи (Sh). Файлы PZ, SpZ, ShZ соответствуют референтам в заземленном состоянии. Таким образом, ЭЭГ в первых записях подвержена влиянию электрической активности на базовых референтах, а во второй тройке записей это чистая ЭЭГ, поскольку на референтах стабильный нулевой потенциал.

Кроме 21-го отведения от скальпа регистрировались ушные отведения А1 и А2, нос (Nos), верх подбородка (PbH), первый шейный позвонок (ShH), седьмой шейный позвонок (ShL). Каждую такую запись, вычитая из ЭЭГ-отведений соответствующий референт можно преобразовывать (по вводимым формулам в блоке преобразований) к 13 референтным схемам: PbH, Nos, ShH, ShL, А1, А2, Cz, объединенные ушные электроды (А12), ипсилатеральные уши (Sym), усредненный референт (AR), базовые референты (P, Sp, Sh). Это позволяет сопоставить различные референтные схемы регистрации ЭЭГ, оценить их взаимные различия и составить классификацию.

Для некоторых испытуемых имеются вложенные папки ОГ, содержащие аналогичные записи пробы «открытые глаза», что позволяет сравнить два функциональные состояния. Также имеются файлы mio, когда испытуемому при отсутствии заземления давалось задание максимально напрячь все мышцы и сжать зубы для того, чтобы можно было оценить влияние ЭМГ на ЭЭГ.