Особенность данной парадигмы состоит в том, что при появлении второго исполнительного стимула происходит перепрограммирование решения, принятого на первый стимул. В результате испытуемый может сделать только одну саккаду на первый или второй стимул или же последовательно две саккады на оба стимула.

После эксперимента записи каждого испытуемого сортируются в несколько файлов записей, каждый из которых отвечает определенной совокупности признаков влево-вправо, dt1, dt2, коды стимулов, одна или две саккады. К сожалению, файлы каждого испытуемого именуются достаточно бессистемно, поэтому для уточнения необходимо изучить одну из записей каждого файла.

Конкретные коды стимулов отображаются в Табло, если подвести курсор красному штриху изменения дискретных сигналов внизу монитора. Направление саккады определяется по 26-му каналу ЭОГ: отклонение вверх – правая саккада, вниз – левая. В начале саккады ставится метка (опорная точка М26). Если саккада одна, то в зависимости от стимула, на который был ответ, на 27-ом канале ставится метка (опорная точка М27). Если саккад две, то вторая (противомопожная) отмечается меткой по 25-му или 28-му каналу (опорная точка М25 или М28). В зависимости от направления усреднения относительно опорной точки устанавливаются временные границы НАЧ= и КОН=.